Инвестиционные проекты

Новополоцкий городской исполнительный комитет предлагает  инвестиционные проекты для создания предприятий следующей направленности:

| - Организация цеха по выпуску блоков из арболита |  |
| --- | --- |

| Разработанные технология и материал предназначены для теплоизоляции и звукоизоляции в стенах, перегородках и покрытиях зданий различного назначения. Преимущества - пониженное влагопоглощение - повышенная прочность и долговечность стеновых изделий - стеновые изделия из модифицированного арболита не подвержены гниению, поражению грибками и микроорганизмами, не горят, легко поддаются механической обработке: пилению, сверлению, рубке. Основные компоненты - цемент - древесные отходы - модифицирующая добавка - вода. Основные физико-механические свойства - Класс арболита по прочности на сжатие - В 2,5 - Марка по морозостойкости - F 25 - Средняя плотность - 650 кг/м3 - Теплопроводность - 0,12 Вт/(м•0С) - Коэффициент звукопоглощения - от 0.17 до 0.6 (при частотах звука 125-2000 Гц) Патентная защита Технология, состав бетонной смеси, модифицированная добавка для изготовления изделий из арболита защищены патентами Республики Беларусь.. Коммерческое предложение Разработка технологии изготовления арболитовых блоков применительно к условиям заказчика. Срок окупаемости 1,5 – 2 года. При Вашей заинтересованности просим обращаться в учреждение образования «Полоцкий государственный университет» по адресу: Ягубкин Александр Николаевич ул. Блохина 29, г. Новополоцк, 211440 Витебская обл., Республика Беларусь Тел.: +375 214 59 95 10 Факс: +375 214 59 95 36 Моб. +375 29 710 11 91 E-mail: a.yagubkin@psu.by |
| --- |
| - Производство карбонатосодержащего наполнителя для строительных растворов |  |  |

Область применения - Кладочные растворы на цементном вяжущем М 50 – М 200: исключается применение извести (микронаполнитель вводится 80 - 100 % от расчетной массы извести). - Штукатурные растворы на известковом вяжущем: сокращение расхода извести до 50 %. Эффективность применения Микронаполнитель – стоимость меньше в 4 раза по сравнению с известью. Технические характеристики Микронаполнитель на основе шлама водоочистки является заменителем извести для строительных растворов подвижностью Пк8 - Пк12 обеспечивает нормативные требования СТБ 1307-2002: - водоудерживающая способность не менее 95 %; - расслаиваемость не более 10 %; - не снижает прочности. Патентная защита Составы строительных растворов защищены патентами на изобретения Республики Беларусь. Стадия освоения В лаборатории строительных материалов Полоцкого государственного университета изготовлены и испытаны образцы строительных растворов. Результаты испытаний подтвердили их эффективность и пригодность к промышленному использованию. Предлагается - Услуги по освоению промышленного производства микронаполнителя - Технологическое сопровождение по применению микронаполнителя. При Вашей заинтересованности просим обращаться в учреждение образования «Полоцкий государственный университет» по адресу: Бакатович Александр Александрович Вишнякова Юлия Валентиновна ул. Блохина 29, г.Новополоцк, 211440, Витебская обл., Республика Беларусь Тел./факс: +375 214 59 95 14 E-mail: a.bakatovich@psu.by, julypsu@mail.ru

| - Организация цеха по выпуску стеновых материалов с повышенными теплотехническими свойствами на основе заполнителей растительного происхождения. |  |
| --- | --- |

Разработанные технология и материалы предназначены для заполнения наружных стеновых проемов в каркасных и многоэтажных зданиях и возведения малоэтажных зданий. Преимущества - Конкурентоспособная себестоимость, низкая теплопроводность, повышенная прочность - Использование местного сырья - Сокращение расхода материала в результате уменьшения толщины наружной стены за счет более низкого коэффициента теплопроводности стеновых блоков в сравнении с аналогами. - Стеновые блоки из разработанного материала не горят, хорошо распиливаются, сверлятся, режутся; безопасны для здоровья человека и окружающей среды в процессе эксплуатации и утилизации. Основные компоненты - солома - костра льна - цементно-известковая композиция. Основные физико-механические свойства - Прочность на сжатие 2,2 МПа при плотности стеновых блоков 530 кг/м3 - Коэффициент теплопроводности достигает 0,075 Вт/м∙°С в сухом состоянии - Расчетное сопротивление теплопередаче 3,2 м2·С/Вт при толщине наружной стены 350 мм. Патентная защита Технология, составы стеновых материалов защищены патентами Республики Беларусь.. Коммерческое предложение Разработка технологии изготовления стеновых материалов применительно к условиям заказчика. При Вашей заинтересованности просим обращаться в учреждение образования «Полоцкий государственный университет» по адресу: Должонок Андрей Валентинович, ул. Блохина 29, г. Новополоцк, 211440, Витебская обл., Республика Беларусь Тел. +375 29 512-31-02 e-mail: a.dalzhonak@pdu.by

| - Производство нефтяных сорбентов из отходов растениеводства |  |
| --- | --- |

| Область применения - Предназначены для очистки почвы и твердых поверхностей, загрязненных в результате аварийных и несанкционированных сбросов нефти и нефтепродуктов, либо при утилизации нефтяных отходов. Преимущества: - низкая стоимость продукта, за счет использования отходов растениеводства при сохранении физико-химических и эксплуатационных свойств; - доступная малозатратная технология получения сорбентов; - экологическая безопасность утилизации насыщенных сорбентов. Технические и стоимостные характеристики Продукт представляет собой природный сорбент, состоящий преимущественно из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, с хорошо развитой сорбционной поверхностью. Отличительные особенности: использование шелухи ячмени, гречихи, арахиса; околоплодников фасоли, люпина, гороха, боба, редьки, рапса, а также проведение оригинального процесса экстракции для удаления балластных веществ.. Патентная защита Составы нефтяных сорбенов из отходов растениеводства защищены патентами на изобретения Республики Беларусь. - Ожидаемый результат применения Предлагаемый проект решает проблему обеспечения экологической безопасности при эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли, связанных с повышенным риском аварий, создающих серьезные экологические угрозы, вызванные воздействием больших объемов разлившейся нефти на окружающую среду. Предлагается - Научно-производственная кооперация по освоению промышленного производства нефтяных сорбенов из отходов растениеводства; - Технологическое сопровождение по применению нефтяных сорбенов из отходов растениеводства. Срок окупаемости 2 – 4 года. При Вашей заинтересованности просим обращаться в учреждение образования «Полоцкий государственный университет» по адресу: Булавка Юлия Анатольевна ул. Блохина 29, г.Новополоцк, 211440 Витебская обл., Республика Беларусь Тел. +375 29 718 92 53 E-mail: u.bylavka@psu.by |
| --- |
| - Производство системы экстренного оповещения людей об угрозе личной безопасности |  |  |

Устройство позволяет отслеживать нештатную ситуацию в помещении и обладает возможностью по сигналу пользователя или в автоматическом режиме экстренного реагирования и отправки сообщения на необходимый номер. Система предназначена для людей с ограниченными возможностями, для пожилых людей. Преимущества - позволяет повысить эффективность сигнализации о нештатной ситуации; - обладает меньшей стоимостью по сравнению с известными аналогами; - упрощает коммуникации между людьми с ограниченными возможностями (или пожилыми людьми) и соответствующими спецслужбами; - использование разработки безопасно для окружающей среды.. Техническая характеристика Габариты устройства: длина от 136 мм; ширина от 105 мм; высота от 65 мм. Масса от 180 г. Питание осуществляется либо по шнуру через миниюсб, адаптер питания на 5В 1.5 А, или же от аккумуляторной батареи напряжением 3.7-4.2 В на 2600mAh. Частота приемника и передатчика: 433 МГц. Поддержка GSM частот: Quad-Band 850 / 900/ 1800 / 1900 MHz - частоты работающие. - Разработка обладает программной частью для организации диспетчерского пункта с отображением местонахождения источника сигнала о помощи. Интеграция GSM-технологий и языков программирования высокого уровня в устройствах систем экстренного оповещения. Патентная защита Подана заявка на изобретение для получения патента Республики Беларусь.. Коммерческое предложение Кооперация по налаживанию производства предлагаемого устройства. Необходимы инвестиции для наладки производства и выпуска продукции, либо уже готовая площадка. Срок окупаемости проекта составляет менее года. При Вашей заинтересованности просим обращаться в учреждение образования «Полоцкий государственный университет» по адресу: Абраменко Сергей Николаевич ул. Блохина 29, г. Новополоцк, 211440 Витебская обл., Республика Беларусь Раб. +375 214-59-95-73, Моб. +375 29 710 52 44 E-mail: s.abramenko@psu.by